| Description |  |
| --- | --- |
| Descriptif de l'AP | A partir d’un poste de travail : - Inventorier les composants internes d’un ordinateur - Évaluer les performances des composants internes d’un ordinateur - Prendre connaissance de l’environnement système - Prendre connaissance de l’environnement réseau |
| Durée estimée | 3 heures pour la pratique sur poste 1 heure pour le compte-rendu technique |
| Savoir-faire | Auditer un parc informatique sur les parties matérielles, systèmes et réseaux |
| Compétences | Bloc 1 - Support et mise à disposition des services informatiques B1.1 - Gérer le patrimoine informatique Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation B1.2 - Répondre aux incidents et aux demandes Principaux composants matériels |
| Contexte | Contexte n°3 – Commune de MARUT |
| Ressources | Savoirs 1 - Composition d'un ordinateur Mission 1 - Identifier les composants d’un ordinateur et appréhender leurs performances Mission 2 - Démontage et remontage d'un PC |

Dans le cadre de l'Audit demandé par Monsieur Brillat, directeur de la structure MSAP de la commune de Marut, le prestataire HDesk'63 a notamment pour mission l’optimisation des performances des postes du service administratif de la commune.

Pour mener à bien cette mission, il faut avoir une vue détaillée sur les configurations des PC de ce service.

Vos travaux devront être réalisés en binômes mais rendu pour chaque élèves (un PC pour deux) sur le devoir Teams associé et justifiés en constituant un dossier de captures d’écran à l’appui.

Pour chacune des manipulations effectuées, précisez la manipulation, la commande ou l’outil utilisé.

Connectez-vous à l’ordinateur avec votre session réseau pour retrouver votre dossier personnel et vos captures d’écran.

1 - Dans cette optique, votre responsable vous demande de prendre connaissance de l’environnement système

| Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel – Clique droit dans l’exploreur sur « Ce PC » et cliquer sur « Propriétés ». |
| --- | --- |
| Version | Version 1903 – Touches « Windows » + « R » et taper « winver » |
| Niveau de mises à jour | Niveau de mise à jour 18362.295 - Touches « Windows » + « R » et taper « winver » |
| Nom du poste (hostname) | Hostname : eoleinfo25 - Clique droit dans l’exploreur sur « Ce PC » et cliquer sur « Propriétés ». |

2 - Réalisez un inventaire de tous les composants internes en précisant les manipulations effectuées

| Marque, modèle et année de commercialisation du PC | Marque : HP Inc. Modèle : HP ProOne 600 G4 21.5-in Non-Touch AiO - Clique droit dans l’exploreur sur « Ce PC » et cliquer sur « Propriétés ». Année de commercialisation : 2019 |
| --- | --- |
| Microprocesseur : Marque, modèle fréquence | Marque : Intel Modèle : Core i5-8500 Fréquence 3,00 GHz - Touches « Windows » + « R » et taper « dxdiag » |
| Mémoire vive (RAM) : Marque, modèle, nombre, type, capacité, fréquence | RAM : 1x8 Go DDR4 2666 MHz – Gestionnaire des taches en mode « avancé » et onglet « Performance » et « Mémoire » ainsi que la fiche du constructeur. |
| Disque(s) dur(s) : Marque, modèle, nombre, type, capacité, partitions | 1x SSD M.2 256 Go – Page de vente de l’ordinateur sur Cdiscount. Nombres de partitions : 4 – Lancer un CMD via Touches « Windows + R », taper « diskpart », taper « list disk », taper « select disk 0 », taper « list partition » Marque : Samsung ; Modèle : MZVLN256HAHQ-000H1 – Logiciel « CristalDiskInfo ». |
| Carte graphique : Marque du fabricant et du sous-traitant, modèle, résolution, VRAM | Marque : Intel Corp. Modèle : Intel UHD Graphics 630 Résolution : 1920x1080 VRAM : 3,9 Go - Touches « Windows » + « R », taper « dxdiag » et allez dans l’onglet « Affichage » ainsi que dans le gestionnaire des tâches, dans l’onglet « Performance » et « GPU 0 ». |
| Carte(s) réseau(x) : Marque, modèle, type de connexion | Marque : Intel Modèle : Wireless-AC 9560 Type de connexion : Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth – Page de vente de l’ordinateur sur Cdiscount et « Gestionnaire De périphériques ». |
| Interfaces d'entrée/sortie | 1 x USB 2.0 - Type C 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 à l'arrière) (l'un d'eux est à charge rapide) 1 x DisplayPort 1 x casque/microphone 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - Page de vente de l’ordinateur sur Cdiscount. |

3 - Une fois l’inventaire matériel fait, vous devez effectuer des tests a fin d’appréhender les performances des composants importants pour la rapidité du système. On vous demande ici de quantifier ces performances en utilisant des logiciels tiers

| Microprocesseur : Benchmark | Average Bench. : 86,7 % - Site UserBenchmark. |
| --- | --- |
| Mémoire vive (RAM) : Test et diagnostic | D’après l’outil de diagnostic de la mémoire vive Windows, aucun problème n’a été détecté. La mémoire vive est donc opérationnelle et correctement fonctionnelle. |
| Disque(s) dur(s) : Vitesse de lecture/écriture | Vitesse lecture : 2790 GB Vitesse écriture : 1368 GB - Logiciel « CristalDiskInfo ». |
| Carte graphique : Benchmark | Average Bench. : 5,18 % - Site UserBenchmark. |
| Carte(s) réseau(x) : Vitesse maximale théorique | Vitesse théorique : 173.3 Mbits/s. Panneau de configuration, réseau et internet et connexions réseau. |
| Interfaces d'entrée/sortie : Vitesse de transfert des connectiques |  |

4 - Prendre connaissance de l’environnement réseau

| Adresse IP (en précisant statique ou automatique) | Adresse IP (IPv4) : 172.17.174.67 (Dynamique) – CMD, « ipconfig » et « ipconfig /all ». |
| --- | --- |
| Masque | Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 – CMD et « ipconfig ». |
| Passerelle | Passerelle par défaut : 172.17.172.1 – CMD et « ipconfig ». |
| DNS principal DNS secondaire | DNS principal : 172.17.172.4 DNS secondaire : 1.1.1.1 – CMD et « ipconfig /all ». |
| Domaine | domadj.fr – CMD et « ipconfig /all » . |
| Adresse IP du serveur DHCP (si il y en a un) | Oui il y a le serveur DHCP d’activé, l’adresse IP de ce serveur est : 172.17.172.4 – CMD et « ipconfig /all ». |